四川财经职业学院

户外LED屏幕采购招标公告

我院学生宿舍通道、教学楼B栋户外LED屏幕建设采用报价比选的方式进行采购，现将情况告知如下。

一、比选内容

1、招标范围：学生宿舍通道、教学楼B栋户外LED屏幕建设采购。

2、工程造价：不高于16万

二、投标人资格要求

1、投标单位必须提供企业法人营业执照复印件 ( 包括单位名称、法定代表人、单位性质、注册资本、经营项目范围、工商营业执照、税务登记证、通讯地址、联系人、电话、邮政编码等)；

2、主要产品需提供ISO质量认证证书，并提供复印件。

3. 投标公司注册资金在200万以上（含200万），在高校有成功案例，具有良好的口碑，提供最近两年内20平米以上LED屏至少三处业绩，并提供合同复印件。

4. 投标人或厂家是中国光电协会的会员单位，提供相关证书。

5. 在规定的提交投标文件时间后送达的投标文件，招标人将拒收，并取消其投标资格。

6. 投标人不得相互串通报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益，否则取消投标资格。

7. 无论中标与否，投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。投标文件一律不予退还。

8. 中标人承诺按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目或将中标项目肢解后分别向他人转让。

三、标书投交时间：

标书投交时间：2010年3月29日至2010年4月2日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9：00时至12：00时，下午14：00 时至16：30 时（北京时间）。

四、投标文件编制要求

1、内容包括：法人授权委托书、营业执照、生产厂家授权代理委托书、投标相关资质（第二条规定要提供的相关资料）、投标人身份证复印件、投标产品技术资料、报价表、售后服务承诺等。

2、报价表要求按项目设备清单（见附件）格式进行价格填报，统一以人民币报价。

3、以上所有资料均要求密封装订，并加盖公司公章。

五、投标评审：

评审采用最低比选价法：即在满足招标人的要求前提下，选择经谈判的报价低的投标申请人为中标候选人。招标人对中标侯选人进行考察后，综合评定最终中标人。

中标人在签定合同前需要缴纳10000元的履约保证金，合同签定后不按合同履行，保证金全数没收。履约保证金在工程完工验收合格后退还中标人。

六、联系方式:

比选人（全称）：四川财经职业学院

地 址：成都市龙泉驿区驿都西路4111号

邮 编： 610010

联系人：甘先生、李先生

联系电话：（028）84642030

传 真：（028）84642030

四川财经职业学院

2010年03月28日

附件：

学 生 公 寓 LED 设  备  清  单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外P10 LED显示屏 | 屏体面积：长13.12× 高1.12m =14.69㎡， 美国原装科锐管芯：采用单电极封装，10000点/ m2，平均无故障时间大于10000小时，整屏LED亮度均匀比为1：1.2倍，屏体亮度7000cd/㎡，256级亮度调节，显示颜色为单红色，正波长623nm±3nm防护等级为IP65，恒流驱动，刷新频率：>300HZ（保证画面无抖动），CAT5超五类网线数据传输，系统操作平台采用WINDOWS（WIN98、WIN2000、WINXP）界面友好，留有接口方便二次开发，控制距离：非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米。多模光纤传输距离可达300米，单模光纤传输距离可达10公里。 | 14.69平方米 |  |  |  |
| 2 | 控制系统和软件 | 专用信号处理系统工作站，正版WINXP中文版操作系统，灵星雨2008控制系统，灵星雨LED演播室控制软件。 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 防雨、防雷系统 | 全天侯防雨，二级防雷设计，同时考虑信号防雷。 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 屏体结构及安装、布线 | 基础支架\屏体框架及外装饰采用国标235A钢材，10平方电源线（不包括强电）、通讯线，音响线 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 所有设备质保期三年，提供800免费售后服务电话，可365天全天服务，派备1名专人常驻学院从事售后服务，在成都设有工厂或提供备件库，可在24小时内更换损坏部件。 |  |  |  |  |

B栋 LED 设  备  清  单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B栋户外P10 LED显示屏 | 屏体面积：长12.8× 高1.12m =14.33㎡， 美国原装科锐管芯：采用单电极封装，10000点/ m2，平均无故障时间大于10000小时，整屏LED亮度均匀比为1：1.2倍，屏体亮度7000cd/㎡，256级亮度调节，显示颜色为单红色，正波长623nm±3nm防护等级为IP65，恒流驱动，刷新频率：>300HZ（保证画面无抖动），CAT5超五类网线数据传输，系统操作平台采用WINDOWS（WIN98、WIN2000、WINXP）界面友好，留有接口方便二次开发，控制距离：非屏蔽双绞线传输距离为100米，最大传输距离可达130米。多模光纤传输距离可达300米，单模光纤传输距离可达10公里。 | 14.33平方米 |  |  |  |
| 2 | 控制系统和软件 | 专用信号处理系统工作站，正版WINXP中文版操作系统，灵星雨2008控制系统，灵星雨LED演播室控制软件。 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 防雨、防雷系统 | 全天侯防雨，二级防雷设计，同时考虑信号防雷。 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 屏体结构及安装、布线 | 基础支架\屏体框架及外装饰采用国标235A钢材，10平方电源线（不包括强电）、通讯线 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 售后服务 | 所有设备质保期三年，提供800免费售后服务电话，可365天全天服务，派备1名专人常驻学院从事售后服务，在成都设有工厂或提供备件库，可在24小时内更换损坏部件。 |  |  |  |  |

以上总价为：